Приложение №1

к Решению Общественного Совета ЖКХ

№_2/2/2_от__22.11.2012г._

Минимальный перечень необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ

| Перечень видов работ и услуг по содержанию и общего имущества дома | Условия выполнения работ, оказания услуг | Периодичность проведения работ | Документ, регламентирующий деятельность или устанавливающий критерии проведения работ (услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА |  |  |  |
| Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и устранение причин при обнаружении их неисправности и т.д. | в соответствии с планом работ управляющей организации | п.2.1.1.Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" Приложение №4Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта, устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания | в соответствии с планом работ управляющей организации | п.2.1.1. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Прочие работы по содержанию | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | 2 раза в год | п. 4.6.1.23.Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Прочие работы по содержанию | Выкашивание травы на придомовой территории | 2 раза в год | п.8.11. Правил благоустройства г.Новокузнецка |
| Прочие работы по содержанию | Очистка подвалов, чердаков | 1 раз в год | п.3.3.1.; 3.4.1.Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения | круглосуточно в течение года в соответствии с договором | п.2.7.3.Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Санитарное содержание лестничных клеток |  |  |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей трех нижних этажей | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 5 раз в неделю | Приложение №3 к Приказу Госстроя РФ от 09.12.1999 № 139 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда" |
| То же выше третьего этажа | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 3 раза в неделю | Приложение №3 к Приказу Госстроя РФ от 09.12.1999 № 139 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда" |
| Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропровода | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 5 раз в неделю | Приложение №3 к Приказу Госстроя РФ от 09.12.1999 № 139 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда" |
| Мытьё лестничных площадок и маршей трех нижних этажей | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 2 раза в месяц | Приложение №3 к Приказу Госстроя РФ от 09.12.1999 № 139 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда" |
| То же выше третьего этажа | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 1 раз в месяц | Приложение №3 к Приказу Госстроя РФ от 09.12.1999 № 139 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда" |
| Обметание пыли с потолков | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 1 раз в год | Приложение №3 к Приказу Госстроя РФ от 09.12.1999 № 139 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда" |
| Мытьё окон (одна сторона) | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 2 раза в год | Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 № 139 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда" |
| Влажная протирка стен | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 2 раза в год | п.3.2.7. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Влажная протирка дверей | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 2 раза в год | п.3.2.7. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Влажная протирка подоконников | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 1 раз в месяц | п.3.2.7. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Влажная протирка перил | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 1 раз в месяц | п.3.2.7. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Влажная протирка плафонов | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 2 раза в год | п.3.2.7. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Влажная протирка почтовых ящиков | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 1 раз в месяц | п.3.2.7. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Влажная протирка отопительных приборов | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 1 раз в месяц | п.3.2.7. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Содержание и обслуживание мусоропровода |  |  |  |
| Профилактический осмотр м/провода | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта, устранение незначительных неисправностей | 2 раза в месяц | Приложение 2 к Приказу Госстроя РФ от 09.12.1999 N 139 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда" |
| Удаление мусора из мусороприемных камер и уборка мусороприемных камер | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 5 раз в неделю | Приложение 2 к Приказу Госстроя РФ от 09.12.1999 N 139 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда" |
| Уборка мусороприемных камер | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 5 раз в неделю | Приложение 2 к Приказу Госстроя РФ от 09.12.1999 N 139 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда" |
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 1 раз в неделю | Приложение 2 к Приказу Госстроя РФ от 09.12.1999 N 139 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда" |
| Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 1 раз в месяц | Приложение 2 к Приказу Госстроя РФ от 09.12.1999 N 139 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда" |
| Уборка бункеров | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 1 раз в месяц | Приложение 2 к Приказу Госстроя РФ от 09.12.1999 N 139 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда" |
| Дезинфекция мусоросборников | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 1 раз в месяц | Приложение 2 к Приказу Госстроя РФ от 09.12.1999 N 139 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда" |
| Удаление засора |  | по мере необходимости | Приложение 2 к Приказу Госстроя РФ от 09.12.1999 N 139 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда" |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |  |  |  |
| Зимний период (ноябрь-апрель) |  |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега на асфальтовых покрытиях придомовой территории | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 3 раза в неделю | п.3.6.14. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Уборка газонов средней засоренности в зимний период | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 1 раз в неделю | П.2.11. СанПиН 2.1.2.2645-10 |
| Сметание снега со ступеней и площадок перед подъездами | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 3 раза в неделю | п.3.6.14. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 3 раза в неделю | п.3.6.23.; 3.6.24.Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Сдвигание снега на асфальтовых покрытиях придомовой территории | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 1 раз в неделю | п.3.6.15.; 3.6.19.Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Очистка территорий от уплотнённого снега на асфальтовых покрытиях придомовой территории | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 1 раз в месяц | МДК 2-02.01 ч.1 прил.1 |
| Очистка территорий от наледи (крыльцо и ступени, отмостки, приямки) | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 1 раз в неделю | МДК 2-02.01 ч.1 прил.1 |
| Очистка (уборка) контейнерной площадки | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 5 раз в неделю | П.2.11. СанПиН 2.1.2.2645-10 МДК 2-02.01 ч.1 прил.1 |
| Очистка от мусора отмосток | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 3 раза в неделю | П.2.11. СанПиН 2.1.2.2645-10 МДК 2-02.01 ч.1 прил.1 |
| Очистка урн от мусора | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 5 раз в неделю | п.3.7.18. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Летний период (май-октябрь) |  |  |  |
| Подметание асфальтовых покрытиях придомовой территории | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 5 раз в неделю | п.3.6.10. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Уборка газонов средней засоренности в летний период | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 3 раза в неделю | П.2.11. СанПиН 2.1.2.2645-10 |
| Подметание ступеней и площадок | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 5 раз в неделю | п.3.6.10. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Очистка (уборка) контейнерной площадки | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 5 раз в неделю | П.2.11. СанПиН 2.1.2.2645-10 МДК 2-02.01 ч.1 прил.1 |
| Очистка от мусора приямков и спусков в подвал | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 3 раза в неделю | МДК 2-02.01 ч.1 прил.1 |
| Очистка урн от мусора | в соответствии с графиком, установленным управляющей организацией | 5 раз в неделю | п.3.7.18. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Сбор, вывоз и утилизация крупногабаритных бытовых отходов | в соответствии с графиком выполнения работ исполнителя услуги | по мере необходимости (но не реже 2 раз в месяц) | п.3.7.15. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| Сбор, вывоз твердых бытовых отходов | в соответствии с графиком выполнения работ исполнителя услуги | не реже одного раза в сутки | П.8.2.4. СанПиН 2.1.2.2645-10 |
| Пользование и техническое обслуживание пластиковых контейнеров ТБО | Пользование круглогодичное. Техническое обслуживание в соответствии с графиком выполнения работ исполнителя услуги | круглогодичное | Данная услуга оказывается на основании решения общего собрания собственников |
| Дератизация | в соответствии с графиком выполнения работ исполнителя услуги | дератизация - 1 раз в месяц | СП 3.5.3.1129-02 МУ 3.5.3.2949-11 |
| Услуга начисления платежей | в соответствии с графиком выполнения работ исполнителя услуги | в течение года, согласно договору со специализированной организацией | Вид услуг, периодичность предоставления устанавливаются договором с собственниками |
| Услуга управления многоквартирным домом | Перечень видов работ (услуг) и их периодичность выполнения указывается в Приложении к договору | круглогодично | В соответствии условиями договора управления или договора на оказание услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома |
| Техническое обслуживание лифта | в соответствии с графиком выполнения работ исполнителя услуги | круглогодично | Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 N 782 (ред. от 03.03.2011) "Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов" |